ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПЛОНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 8

Выполнил(а) студент группы М8О-203Б-22

Касумова Наида Рашидовна_____________

подпись, дата

Проверил и принял

Авдюшкин А.Н.____________ ___________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2023

Задание: проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Вариант 8:

Код программы:

from scipy.integrate import odeint

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

t = np.linspace(0, 10, 1001)

def EqOfMovement(y, t, M, m, r, c, g):

# y[0, 1, 2, 3] = fi, phi, fi', phi'

# dy[0, 1, 2, 3] = fi', phi', fi'', phi''

dy = np.zeros_like(y)

dy[0] = y[2]

dy[1] = y[3]

a11 = 1

a12 = np.cos(y[0])

a21 = np.cos(y[0])

a22 = 1 + 2 * (M / m)

b1 = -2 * (c / m) * (1 - np.cos((y[0] + y[1]) / 2)) * np.sin((y[0] + y[1]) / 2) - (g / r) * np.sin(y[0])

b2 = y[2]**2 * np.sin(y[0]) – 2 * (c / m) * (1 - np.cos((y[0] + y[1]) / 2)) * np.sin((y[0] + y[1]) / 2)

dy[2] = (b1 * a22 - b2 * a12) / (a11 * a22 - a12 * a21)

dy[3] = (b2 * a11 - b1 * a21) / (a11 * a22 - a12 * a21)

return dy

r = 1

M = 1

m = 2

c = 40

g = 9.81

fi0 = np.pi/3

phi0 = 0

dfi0 = 0

dphi0 = 0

y0 = [fi0, phi0, dfi0, dphi0]

Y = odeint(EqOfMovement, y0, t, (M, m, r, c, g))

fi = Y[:, 0]

phi = Y[:, 1]

dfi = Y[:, 2]

dphi = Y[:, 3]

ddfi = np.array([EqOfMovement(yi, ti, M, m, r, c, g)[2] for yi, ti in zip(Y, t)])

ddphi = np.array([EqOfMovement(yi, ti, M, m, r, c, g)[3] for yi, ti in zip(Y, t)])

N = m * (g * np.cos(fi) + r * (dfi**2 - ddphi**2 * np.sin(fi))) +  2 * r * c * np.cos((fi + phi) / 2) * (1 - np.cos((fi + phi) / 2))

fig_for_graphs = plt.figure(figsize = [13, 7])  # построим их графики

ax_for_graphs = fig_for_graphs.add_subplot(2, 2, 1)

ax_for_graphs.plot(t, fi, color = 'blue')

ax_for_graphs.set_title("fi(t)")

ax_for_graphs.set(xlim = [0, 10])

ax_for_graphs.grid(True)

ax_for_graphs = fig_for_graphs.add_subplot(2, 2, 2)

ax_for_graphs.plot(t, phi, color = 'red')

ax_for_graphs.set_title('phi(t)')

ax_for_graphs.set(xlim = [0, 10])

ax_for_graphs.grid(True)

ax_for_graphs = fig_for_graphs.add_subplot(2,2,3)

ax_for_graphs.plot(t,dfi,color = 'green')

ax_for_graphs.set_title("fi\'(t)")

ax_for_graphs.set(xlim = [0,10])

ax_for_graphs.grid(True)

ax_for_graphs = fig_for_graphs.add_subplot(2,2,4)

ax_for_graphs.plot(t,dphi,color = 'black')

ax_for_graphs.set_title('phi\'(t)')

ax_for_graphs.set(xlim = [0,10])

ax_for_graphs.grid(True)

fig_for_N = plt.figure(figsize=[13,7])  # построим их графики

ax_for_N = fig_for_N.add_subplot(1, 1, 1)

ax_for_N.plot(t, N, color = 'blue')

ax_for_N.set_title("N(t)")

ax_for_N.set(xlim = [0, 10])

ax_for_N.grid(True)

fig = plt.figure(figsize = [6.5, 6.5])
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ax.set(xlim = [-20, 20], ylim = [-20, 20])

def Rot2D(X,Y,Phi):
    RotX = X * np.cos(Phi) – Y * np.sin(Phi)
    RotY = X * np.sin(Phi) + Y * np.cos(Phi)
    return RotX, RotY

steps = 1000
t = np.linspace(0, 10, steps)

phi = np.sin(t)
psi = np.cos(1.2 * t)
R1 = 5

R2 = 4
OsX1 = -15

OsX2 = 15
OsY1 = OsY2 = -R1
x_C = 0

y_C = 0

move = R1 * psi
betta = np.linspace(0, 6.28, 1000)
X_disk1 = R1 * np.sin(betta) + x_C
Y_disk1 = R1 * np.cos(betta) + y_C
X_disk2 = R2 * np.sin(betta) + x_C
Y_disk2 = R2 * np.cos(betta) + y_C

Ax = R1 * np.sin(psi) + move + x_C
Ay = R1 * np.cos(psi) + y_C
r = (R1 - R2) / 2 + R2
Bx = r * np.sin(phi) + move + x_C
By = r * np.cos(phi) + y_C

n = 15
b = 1/(n-2)
sh = 0.4
x_P = np.zeros(n)
y_P = np.zeros(n)
x_P[0] = 0
x_P[n-1] = 1
y_P[0] = 0
y_P[n-1] = 0
for i in range(n-2):
    x_P[i+1] = b*(i+1) - b/2
    y_P[i+1] = sh*(-1)**i

katet_x = Bx[i] - Ax[i]
katet_y = By[i] - Ay[i]
stretch = np.sqrt(katet_x ** 2 + katet_y ** 2)
alpha = np.pi + np.arctan2(katet_y, katet_x)
Rx, Ry = Rot2D(x_P * stretch, y_P, alpha)

Centre = ax.plot(x_C + move[0], y_C, 'white', marker='o', ms=10, mec="c")[0]
Line = ax.plot([OsX1, OsX2], [OsY1, OsY2], 'black')
Circle1 = ax.plot(X_disk1 + move[0], Y_disk1, color="c")[0]
Circle2 = ax.plot(X_disk2 + move[0], Y_disk2, color="c")[0]
Spr = ax.plot(Rx + Bx[0], Ry + By[0], 'red')[0]
A = ax.plot(Ax[0], Ay[0], 'k', marker='o', ms=4)[0]
B = ax.plot(Bx[0], Ay[0], 'k', marker='o', ms=8)[0]

def Animation(i):
    Centre.set_data(x_C + move[i], y_C)
    Circle1.set_data(X_disk1 + move[i], Y_disk1)
    Circle2.set_data(X_disk2 + move[i], Y_disk2)
    A.set_data(Ax[i], Ay[i])
    B.set_data(Bx[i], By[i])

    katet_x = Bx[i] - Ax[i]
    katet_y = By[i] - Ay[i]
    stretch = np.sqrt(katet_x ** 2 + katet_y ** 2)
    alpha = np.pi + np.arctan2(katet_y, katet_x)
    Rx, Ry = Rot2D(x_P * stretch, y_P, alpha)

    Spr.set_data(Rx + Bx[i], Ry + By[i])
    return [Circle1, Circle2, Centre, Spr, A, B]

a = FuncAnimation(fig, Animation, frames=steps, interval=10)
plt.show()

Результат: